PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEVAMENTI

PREMESSA

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è un documento nato in seguito all’attuazione della Direttiva IPPC (Direttiva 96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le principali attività industriali indicate nell’allegato I della Direttiva stessa. La normativa europea vuole introdurre la necessità di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini sollecitando un’innovazione nella metodologia e nell’operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia per le modalità di approccio dei controlli sull’inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, infatti, si pone l’obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto è possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è di fatto parte integrante della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Nella scheda E “Modalità di Gestione degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio” presente nella modulistica predisposta dalla Regionale Veneto dall’allegato B alla DGR del 20 marzo 2007, n. 668, si richiede infatti la predisposizione di un piano di autocontrollo delle aziende su tutta una serie di aspetti ambientali e gestionali dell’azienda.

Il documento deve essere compilato dall’azienda stessa e successivamente valutato dall’autorità competente, Provincia o Regione ed ARPAV, con scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal gestore dell’impianto.

In seguito alla nascita di un Tavolo Tecnico di lavoro con REGIONE-PROVINCE-ARPAV per l’applicazione della direttiva IPPC negli allevamenti zootecnici, il modello generale di Piano di Monitoraggio e Controllo elaborato da ARPA Veneto su un modello più generale di ISPRA (ex APAT) è stato rivisto e modificato in modo da costituire un esempio esemplificativo da applicare ad un settore particolare come quello degli allevamenti zootecnici.

STRUTTURA DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: ASPETTI GENERALI

Il Piano di Monitoraggio dell’impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore

- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo (ARPA e Amministrazioni Provinciali mediante misurazioni periodiche)

L’autocontrollo delle emissioni è la componente principale del piano di controllo dell’impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un’attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore dell’impianto, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto stesso, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività quali le emissioni nell’ambiente (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

Il monitoraggio delle emissioni di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di:

- misure in continuo;

- misure discontinue (periodiche ripetute sistematicamente);

- stime basate su calcoli o altri algoritmi basati su parametri operativi del processo produttivo.

Il documento che segue è strutturato in tre sezioni che rispecchiano le tre principali tematiche da monitorare all’interno dell’azienda. La sezione 1 permette di descrivere schematicamente tutte le componenti ambientali che entrano in gioco nei processi gestiti dall’impianto in esame: Il paragrafo 1.1 va ad elencare e quantificare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo dell’azienda e i prodotti che ne derivano, mentre nei paragrafi 1.2, 1.3, 1.4 si vanno ad affrontare gli approvvigionamenti da fonti naturali ed energetiche (acqua, energia e combustibili) che l’azienda deve utilizzare; nei paragrafi 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 si vanno a identificare qualitativamente e quantitativamente le emissioni di inquinanti in acqua, aria e suolo e l’eventuale produzione di inquinamento acustico e rifiuti. La sezione 2 invece va a focalizzare l’attenzione su tutti quei fattori di gestione dell’impianto che di fatto sono inscindibili dal processo produttivo e dall’inquinamento prodotto, facendo un’analisi accurata delle fasi critiche dell’impianto, degli interventi di manutenzione ordinaria e sull’esistenza di aree di stoccaggio presenti nell’ambito aziendale. La sezione 3, infine, elenca gli indicatori di pressione monitorati (indicatori di performance ambientale). Tali indicatori sono in grado di fornire le informazioni qualitative e quantitative che consentono di effettuare una valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e del consumo delle risorse al fine di permettere al gestore di adottare le strategie migliori atte a rafforzare il più possibile il perseguimento degli obiettivi ambientali. Gli indicatori di performance ambientale possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (ad esempio emissione di CO dovuta alla combustione) ed indicatori di consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno).

Quanto sopra descritto è riassunto da un quadro sinottico iniziale dove, oltre alle frequenze di autocontrollo da parte delle aziende, ARPAV indica la tipologia di controllo (se ispezioni programmate o campionamento/analisi) che può svolgere nell’arco di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale così come previsto dall’articolo 11 comma 3 del D. Lgs n.  59/2005.

ATTIVITÀ ANALITICA

I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo dovranno essere concordati con il Dip. Prov. ARPAV competente, comunicando la propria proposta secondo i tempi previsti dall'art.11 c.1 del D.lgs n. 59/05, e comunque prima di eseguire le analisi di cui all'art.11 c.2 del citato D.lgs n. 59/05.

In caso di silenzio da parte dell’ente, entro 30 giorni, le indicazioni contenute nella proposta fatta si intendono accettate.

L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore.

FONTE E REGISTRAZIONE DEI DATI PREVISTI DA PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

E’ opportuno evidenziare che, in linea di massima, non si richiede la compilazione di nuovi registri appositi per la Direttiva IPPC oltre i registri già in possesso dell’azienda per obbligo di legge. Ove non sia previsto un registro per la raccolta dei dati la modalità di registrazione, a discrezione del gestore, deve essere opportunamente indicata nel PMC. Il report annuale dei dati raccolti verrà effettuato attraverso un supporto informatico, fornito dall’ente competente, a cui sarà allegata l’autocertificazione sulla veridicità dei dati dichiarati.

QUADRO SINOTTICO

|  |  | FASI | GESTORE | GESTORE | ARPA | ARPA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Autocontrollo | Reporting | Ispezioni programmate | Campionamenti/analisi |
| 1 |  | COMPONENTI AM BIENTALI |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Materie prime e prodotti |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Materie prime | Su proposta gestore | Annuale | X |  |
| 1.1.2 |  | Prodotti finiti | Su proposta gestore | Annuale | X |  |
| 1.2 |  | Risorse idriche |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Risorse idriche | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.3 |  | Risorse energetiche |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Energia | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.4 |  | Combustibili |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Combustibili | A fine ciclo o annuale | Annuale | X |  |
| 1.5 |  | Emissioni in Aria (Solo in presenza di emissioni di tipo convogliato) |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Punti di emissioni (emissioni convogliate) | Annuale ma solo se pertinente | Annuale | X |  |
| 1.5.2 |  | Inquinanti monitorati | Annuale ma solo se pertinente | Annuale | X | X |
| 1.6 |  | Emissioni in acqua (solo in presenza di impianto di depurazione o scarichi autorizzati ai sensi della normativa vigente) |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Punti di scarico | Semestrale ma solo se pertinente | Annuale | X |  |
| 1.6.2 |  | Inquinanti monitorati | Semestrale ma solo se pertinente | Annuale | X | X |
| 1.7 |  | Emissioni di Rumore (solo per casi particolari elencati nelle presenti linee guida) |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Rumore sorgenti e misure | Triennale | Triennale (invio relazione fonometrica al di fuori del reporting annuale) | X | Su segnalazione |
| 1.8 |  | Emissione di Rifiuti |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Controllo rifiuti pericolosi | Su proposta gestore | Annuale | X |  |
| 1.8.2 |  | Controllo rifiuti non pericolosi | Su proposta gestore | Annuale | X |  |
| 1.9 |  | Suolo/sottosuolo (acque di falda monitorate solo per i casi previsti dall’articolo 8, comma 2 della DGRV 2495/06) |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  | Acque di falda | Semestrale | Annuale | X | X |
| 1.9.2 |  | Terreni | NO | NO | X | X |
| 2 |  | GESTIONE IMPIANTO |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Controllo fasi critiche/manutenzione/controlli |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo | NO | NO | X | X |
| 2.1.2 | Interventi di manutenzione ordinaria |  | Annuale | NO | X |  |
| 2.1.3 |  | Aree di stoccaggio | Annuale | NO | X |  |
| 3 |  | INDICATORI PRESTAZIONE |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Monitoraggio degli indicatori di performance |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Monitoraggio | Semestrale | NO | X |  |

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumo materie prime

La tabella del paragrafo 1.1 si propone di elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo. Nel caso di un allevamento si tratta soprattutto di animali allevati (suini e pollame) e del mangime che viene somministrato agli stessi. La composizione del mangime somministrato ai capi può avere un importante ruolo sull’ impatto ambientale soprattutto per il contenuto di fosforo e azoto. A discrezione dell’azienda proponente e dell’Ente competente, nei casi in cui vengono utilizzati mangimi con diverse concentrazioni di P e N può essere utile inserire il dato nella tabella dividendolo in più classi corrispondenti a diversi range di concentrazione dei due elementi.

Non sono richiesti, in quanto non pertinenti in questa sede, il quantitativo di farmaci e additivi utilizzati.

Per quanto riguarda la frequenza di autocontrollo delle materie prime si chiede all’azienda di fare una proposta all’Ente competente in base alla propria organizzazione aziendale: se l’azienda ha l’abitudine di comprare il mangime mensilmente, proporrà nel PMC una frequenza di autocontrollo “mensile”, se l’acquisto non ha tale regolarità sarà indicato “alla ricezione”.

L’azienda dovrà conservare i dati sul consumo di materie prime e comunicarli unitamente agli altri dati di autocontrollo richiesti annualmente attraverso un report su supporto informatico che verrà predisposto dalla Regione del Veneto.

I dati richiesti per la comunicazione annuale sono già in possesso dell’azienda (fatture, bollette, contatori) e nella maggior parte dei casi sono anche già registrati (registri fiscali e/o sanitari). Poiché eventuali registri vidimati non verranno consegnati insieme al report annuale è indispensabile un’autocertificazione sulla veridicità dei dati dichiarati.

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3 (tonnellate all’anno di mangime o capi all’anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC.

L’azienda conserverà le fatture d’acquisto e i cartellini allegati ai mangimi con relativa composizione.

Tabella 1.1.1 - Materie prime

| Denominazione |  | Modalità stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capi di bestiame (suini, pollame..) |  |  | Stabulazione | Unità | Alla ricezione/ inizio ciclo | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Alimenti | mais | Silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | frumento | Silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | nucleo | Silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | altro.. | Silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Alla ricezione | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Altro |  |  |  |  |  |  |

Tabella 1.1.2 - Prodotti finiti

| Processo | Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabulazione Suini | Capi venduti | Unità | Unità/anno | Alla partenza | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Numero cicli |  | Numero cicli /anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Durata ciclo |  | giorni | Fine ciclo | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Peso | kg | Kg/anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Stabulazione Avicoli da carne | Capi venduti | Unità | Unità | Alla partenza | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Peso | kg | Kg/anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Numeri cicli |  | Numero cicli /anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Durata ciclo |  | giorni | Fine ciclo | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Stabulazione Galline | Capi venduti | Unità | Unità | Alla partenza | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Peso | kg | Kg/anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Numeri cicli |  | Numero cicli /anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Durata ciclo |  | giorni | Fine ciclo | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Uova |  | Numero/anno | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Capi deceduti | Capi | Unità | Unità/anno | Alla morte | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | Peso | kg | Kg/anno | Alla morte | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
| Reflui | Non palabili |  | mc | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |
|  | palabili |  | mc | annuale | Contabilità aziendale / registro a scelta del gestore/autocertificazione |

1.2 - Consumo risorse idriche

Come già ampiamente descritto nelle Linee Guida è necessario razionalizzare l’utilizzo di risorse idriche da parte dell’azienda. La quantificazione dei consumi può essere fatta grazie alla lettura da contatore o contalitri, se si utilizza acqua di falda. Si propone di applicare una frequenza di lettura a fine ciclo o minima annuale salvo diversa determinazione della provincia.

I dati verranno inseriti e inviati all’autorità competente attraverso il report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC e i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui vengono apposte volta per volta le letture, saranno a disposizione dell’autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell’autorizzazione.

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

| Tipologia di approvvigiona-mento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acqua di falda (pozzo) | Stabulazione, alimentazione | mc/a | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Contatore o contalitri |
| Acqua superficiale | Stabulazione, alimentazione | mc/a | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Contatore o contalitri |
| Acquedotto | Stabulazione, alimentazione | mc/a | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Contatore o riepilogo bollette |

Anche per le tabelle 1.3 e 1.4 si ritiene opportuno effettuare una frequenza di autocontrollo a fine ciclo o minima annuale . Come per i consumi idrici nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell’autorità competente per tutta la durata di validità dell’autorizzazione.

1.3 - Consumo energia

Tabella 1.3.1 – Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo o frequenza minima annuale | contatore |
| Energia autoprodotta e consumata dall’impianto | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo o frequenza minima annuale | contatore |

1.4 - Combustibili

Tabella 1.4.1 - Combustibili

| Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Metano | mc/a o TEP | A fine ciclo o frequenza minima annuale | contatore |
| Gasolio | l/a o TEP | A fine ciclo o frequenza minima annuale | contatore |
| Altro |  | A fine ciclo o frequenza minima annuale | contatore |

1.5 – Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono sempre da considerare di tipo“diffuso”anche se vi sono camini che convogliano l’aria dalle strutture di stabulazione. Le emissioni provengono dalle stalle ma anche dalle strutture di stoccaggio e di spandimento dei reflui zootecnici. L’attuale tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse di conseguenza è importante stimare almeno le emissioni principali, quali AMMONIACA e METANO. Questa stima può essere fatta attraverso i parametri forniti dal DM 29 gennaio 2007 o attraverso applicativi già disponibili per l’utente (ad es. gli applicativi del CRPA). Nel report annuale si richiede esclusivamente la comunicazione delle emissioni di tipo convogliato che sono soggette ad autorizzazione.

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)

| Punto di emissione | Provenienza (impianto/reparto) | Durata emissione h/giorno | Durata emissione giorni/anno |
| --- | --- | --- | --- |

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

| Parametro/ inquinante | UM | Punti di emissione | Metodo di controllo | Frequenza autocontrollo | Modalità registrazione controlli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata | Nmc/h |  |  | annuale |  |
| Polveri | mg/m3 |  | Misurazione a camino | Annuale | Rapporto di Prova |
| --- |  |  | Misurazione a camino | Annuale | Rapporto di Prova |
| --- |  |  | Misurazione a camino | Annuale | Rapporto di Prova |
| ---- |  |  | Misurazione a camino | Annuale | Rapporto di Prova |
| --- |  |  | Misurazione a camino | Annuale | Rapporto di Prova |

1.6 – Emissioni in acqua

Si indicano in questa tabella soltanto gli scarichi autorizzati ai sensi della norma di settore (D.lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni).

Tabella 1.6.1 – Scarichi

| Punto di emissione | Provenienza | Recapito (fognatura, corpo idrico, sistema depurazione) | Durata emissione h/giorno | Durata emissione gg/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scarico S1 | impianto di depurazione | depurazione acque superficiali |  |  |

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

| Parametro/ inquinante | UM | Punto/i di emissione | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata | m3/h | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | registro |
| Temperatura | °C | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | registro |
| Solidi sospesi totali | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| COD | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| BOD5 | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Cu | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Zn | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| cloruri | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Fosforo tot | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Azoto ammoniacale | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Azoto nitroso | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Azoto nitrico | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |
| Tensioattivi totali | mg/l | S1, S2, S3 | Semestrale/Annuale | RdP |

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 - Rumore, sorgenti

La matrice rumore è trascurabile nella maggior parte degli allevamenti. In alcuni casi, come ad esempio la presenza di attività particolarmente rumorose e ripetutamente segnalate, può essere necessario redigere una valutazione d’impatto acustico al perimetro dell’azienda. Solo in questi rari casi, in istruttoria verrà valutata la necessità di ripetere la valutazione d’impatto acustico ogni tre anni.

Si precisa che la valutazione di impatto acustico va redatta da tecnico competente secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 447/85. Non essendo ancora approvate dalla Regione Veneto delle Linee Guida per la redazione della Valutazione d’Impatto Acustico, è necessario che il gestore concordi con l’Ente competente la redazione di tale documento secondo le Linee guida approvate con Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008. Tale valutazione dovrà essere inviata a Provincia ed ARPAV al di fuori del report annuale.

1.8 – Rifiuti

L’azienda registra, per obbligo di legge, i rifiuti prodotti e trasportati dal registro di carico e scarico e formulario. Annualmente il gestore dell'allevamento invierà il quantitativo annuale di rifiuti prodotti (tonnellate all’anno).

Nelle tabelle in basso, 1.8.1 e 1.8.2, sono indicati a titolo esemplificativo alcune tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere presenti in un allevamento. Per maggiori approfondimenti, riferimenti normativi e tecnici si rimanda al paragrafo 4.2. delle presenti Linee Guida.

Tabella 1.8.1 – Rifiuti pericolosi

| Rifiuti (codice CER) | Descrizione | Modalità stoccaggio | Destinazione (R/D) | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli esausti (130206*) |  |  |  | Registro c/s |
| Batterie (160601*) |  |  |  | Registro c/s |
| Imballaggi contenenti sostanze pericolose (150110*) |  |  |  | Registro c/s |

Tabella 1.8.2 – Rifiuti non pericolosi

| Rifiuti | Descrizione | Modalità stoccaggio | Destinazione (R/D) | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imballaggi in plastica (150102) |  |  | R.. | Formulari |
| Imballaggi in materiali misti (150106) |  |  | R.. | Formulari |
| Imballaggi in vetro (150107) |  |  | R.. | Formulari |

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda

In linea di indirizzo, il monitoraggio del sottosuolo è previsto soltanto nel caso in cui lo stoccaggio dei materiali non palabili avvenga in contenitori in terra (lagoni). Secondo la norma (articolo 8 comma 2 della DGRV n. 2495/06) tali strutture devono essere opportunamente impermeabilizzate con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono prevedere attorno al piede esterno dell’argine, un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e idraulicamente isolato dalla normale rete scolante (per evitare percolazione o dispersione degli effluenti). Nel caso non venga realizzato il fosso di guardia è previsto il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone con profondità di sei metri per il monitoraggio dell’acqua di falda. In questo caso i parametri da rilevare nel monitoraggio sono riportati nella tabella seguente:

| Parametro/ inquinante | UM | Punti di controllo | Frequenza autocontrollo | Modalità registrazione controlli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solidi sospesi totali | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| COD | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| BOD5 | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Cu | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Zn | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Cloruro di sodio | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Fosforo tot | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Azoto ammoniacale | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Azoto nitroso | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Azoto nitrico | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |
| Tensioattivi totali | mg/l | S1, S2, S3, S4 | Semestrale | RdP |

Tabella 1.9.2 – Terreni

E’ importante che tutti gli allevamenti che distribuiscono gli effluenti prodotti su terreni propri o in concessione si avvalgano di una apposito monitoraggio dell’impatto che tale attività ha sul suolo. Si ritiene, comunque, che tale monitoraggio non debba rientrare tra gli autocontrolli a carico del gestore dell’allevamento.

Il campionamento dei terreni e le relative analisi verrà eseguito da ARPAV nell'ambito dei controlli previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.lgs n. 59/2005.

2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

La gestione dell’impianto viene ad essere un momento di importanza fondamentale per la valutazione di aspetti ambientali significativi sui quali siano stati fissati obbiettivi di qualità ambientale. Nel settore particolare degli allevamenti, dove molto spesso risulta difficile un controllo analitico approfondito per gran parte dei parametri, la fase del controllo di gestione ed un adeguato confronto con le BAT, diventa di fondamentale importanza per garantire il contenimento delle emissioni nell’ambiente.

A tal proposito si ritiene necessario che le aziende prevedano procedure, controlli e monitoraggi volti alla verifica e al mantenimento di un livello di efficienza adeguato in merito alle tecniche di contenimento delle emissioni sull’ambiente. In particolare l'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, gestione e manutenzione di:

- emissioni diffuse nella fase di stabulazione e nella fase di stoccaggio effluenti, modalità e tempo di allontanamento dei reflui;

- impianto abbattimento fumi se presenti camini con emissione convogliata proveniente da attività connesse autorizzate nella stessa AIA;

- impianto depurazione acque se presente.

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all’Ente competente attraverso il report annuale.

L’azienda potrà presentare delle procedure e registri predisposti per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 o EMAS) se certificata.

In basso sono indicati in via esemplificativa alcuni tra i parametri minimi e le analisi da effettuare che il gestore può prevedere per il controllo delle fasi del processo. Tali aspetti verranno verificati nella fase di controllo prevista dall'articolo 11, comma 3 del D.lgs n. 59/2005 soltanto in particolari situazioni critiche evidenziate durante l'istruttoria.

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo (facoltativo)

| Fase/attività | Criticità | Parametro di esercizio | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte del dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabulazione | gestione liquame/letame /pollina | Sostanza secca Solidi totali N tot Metalli pesanti (Rame e Zinco) | % | Semestrale, su un 5% del liquame/pollina allontanata dall’allevamento | RdP |
| Pioggia su piazzali | Dilavamento delle acque meteoriche | Verifica delle rete di scolo |  | annuale |  |
| Alimentazione (*) | concentrazione di azoto e fosfati | Sostanza secca Proteina grezza (*) Fosforo (*) | % | Annuale | RdP |

(*) tali parametri sono leggibili dalla composizione dichiarata del cartellino del mangime, se si utilizzano prodotti vegetali coltivati in azienda la composizione può essere dedotta da bibliografia o in alternativa attraverso analisi appropriata.

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria

| Macchinario | Tipo di intervento | Frequenza | Fonte del dato/ Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemi di asportazione deiezioni | Controllo della funzionalità | mensile | Registro |
| Abbeveratoi | Controllo funzionalità | Mensile (*) | Quaderno di manutenzione |
| Termosonde apertura finestre | tarature | annuale | Rapporto di taratura |
| Ugelli di erogazione acqua | Verifica delle pressioni di erogazione | annuale | Quaderno di manutenzione |

(*) da segnalare nel report annuale solo le non conformità.

Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

| Struttura di contenimento | Tipo di controllo | Frequenza | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacini accumulo reflui | Visivo | Annuale | Registro |
| Vasche trattamento liquami | Visivo | Annuale | Registro |

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse (ad esempio consumo di energia in un anno).

E’ importante rapportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all’unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate e consumi o le emissioni espresse in Kg di prodotto, in questo caso si indicherà il valore Kg/t. In alcuni casi può essere più opportuno riferirli all’unità di materia prima.

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuto prodotto rispetto al numero di capi allevati | Kg/capo | Calcolo | annuale |
| Consumo specifico risorsa idrica | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevati | m3/capo | Calcolo | come stabilito nella tab. 1.2.1 |
| Consumo energeti-co specifico per ciascun combustibile/fonte energetica | Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al numero di capi allevati | TEP/capo | Calcolo | come stabilito nella tab. 1.3.1 e 1.4.1 |
| Produzione di reflui specifica | Quantitativo di reflui prodotti in relazione ai capi allevati | m3/capo | Calcolo | annuale |
| Consumo specifico di mangimi | Quantitativo di mangimi consumato rispetto al numero di capi allevati | Kg/capo | Calcolo | annuale |